Содержание

Стр.

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.	5

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ.	7

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ.	10

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.	13

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.	14

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.	15

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРНЕНИЯ	16

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	17

10. Комплектность	30

11. ТАРА И УПАКОВКА.	31

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.	31

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.	34

14. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ	36

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	38

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	39

Журнал учета постановки изделия на хранение и приема в эксплуатацию	41

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	42

АВАРИЙНЫЙ АКТ	44

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для подробного ознакомления с устройством, технической характеристикой, техническим процессом работы, правилами приемки, подготовки к работе, проверки технического состояния, правилами эксплуатации, технического обслуживания и хранения машины предварительной очистки зерна МПО-50 (далее по тексту - машина).

Машина МПО-50 предназначена для предварительной очистки от сорных примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника.

Рассчитана для работы в стационарных поточных линиях во всех зонах страны.

Установку машин МПО-50 и разводку зернопроводов на ЗАВ производить по прилагаемой схеме (рис. 1).

Рис. 1

Схема выходов фракций и мест крепления машины

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Таблица 1

|  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Марка |  | МПО-50 |  |
|  | Тип |  | стационарный |  |
|  | Производительность за час чистой работы при очистке пшеницы с объемной массой 760 кг/м3 и содержанием сорной примеси до 10% и соломистой примеси до 1% при влажности 20% | т/ч | 50 |  |
|  | Масса машины с полным комплектом рабочих органов | кг | 1041 |  |
|  | Привод |  | электрический |  |
|  | Установочная мощность | кВт | 7,5 |  |
|  | Характеристика рабочих органов Аспирация: |  |  |  |
|  | Диаметр колеса диаметрального вентилятора | мм | 400 |  |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |
| Наименование |  | Единица измерения | Значение |  |
| Длина |  | мм | 1526 |  |
| Число лопастей |  | шт. | 12 |  |
| Частота вращения вентилятора |  | об/мин | 690 |  |
| Сетчатый транспортер: |  |  |  |  |
| Частота вращения |  | об/мин | 56 |  |
| Угол наклона к горизонту |  | град | 18 |  |
| Длина рабочей зоны |  | мм | 800 |  |
| Ширина рабочей зоны |  | мм | 1265 |  |
| Частота вращения шнека загрузочного |  | об/мин | 309 |  |
| Частота вращения шнека отходов |  | об/мин | 365 |  |
| Частота ударов подбивальщика |  | мин | 216 |  |
| Поперечное сечение канала аспирации в зоне ввода материала |  | мм/мм | 1250х240 |  |
| Габаритные размеры: ширина длина высота |  | мм | 1850 2850 2050 |  |
| Энергетические показатели: Двигатель Мощность Напряжение Частота вращения |  | кВт В Об/мин | Асинхронный 7,5 380 1000 |  |
| Обслуживающий персонал |  | чел. | Механик агрегата |  |
| Установленный срок службы |  | лет | 8 |  |

# 3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ.

3.1. Общее устройство.

Основными рабочими органами машины являются камера приемная 2 и воздушноочистительная часть 3 (рис.2).

Привод рабочих органов осуществляется клиноременной  и цепной передачами от электродвигателя 4.

3.2. Технологический процесс.

Подлежащий очистке зерновой ворох по зерноотводам поступает в загрузочный шнек 3 (рис. 3), который равномерно распределяет материал по ширине машины и подает по скатному листу на сетчатый транспортер 2.

Зерно, легкие и мелкие примеси проходят через него, а крупные примеси (солома, колоски и др.) выводятся сетчатым транспортером из машины. Для интенсификации просеивания зерновой фракции ведомая ветвь транспортера встряхивается.

Материал, прошедший сквозь сетчатый транспортер, делится на два потока и поступает во всасывающий канал аспирации 1.

Замкнутый воздушный поток в машине создается встроенным диаметральным вентилятором 4. Скорость воздушного потока регулируется дроссельной заслонкой 5, расположенной в нагнетательном канале.

В машине совмещена грубая и тонкая регулировка воздуха. (Рис. 4)

Грубая регулировка осуществляется тягой при опущенной пластмассовой гайке.

Тонкая регулировка осуществляется при затянутой пластмассовой гайке вращением винта.

Легкие примеси выводятся из машины шнеком 6, а очищенное зерно выводится самотеком.

Рис. 2 Машина предварительной очистки МПО-50

1 – приемник; 2 – камера приемная; 3 – воздухоочистительная часть;

4 - электродвигатель

Рис. 4

Регулировка скорости воздушного потока

# 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ.

4.1. Камера приемная включает загрузочный шнек, сетчатый транспортер и подбивальщик.

4.2. Загрузочный шнек состоит из шнека 8 (рис. 5), корпуса 9 и клапана 7. На клапане установлены регулируемые грузы 6.

Исходный материал поступает в машину через загрузочное окно и шнеком распределяется равномерным слоем по ширине сетчатого транспортера. Равномерность распределения материала регулируется перемещением груза 6.

Рис. 5

Машина в сборе

1 – натяжной болт; 2 – ведомый вал; 3 – сетка; 4 – подбивальщик; 5- ведущий вал; 6 – груз; 7, 14 – клапаны; 8, 12 – шнеки; 9 – корпус; 10 – ротор вентилятора; 11 – отстойная камера; 13 – дроссельная заслонка

4.3. Сетчатый транспортер состоит из сетки 3, ведущего 5 и ведомого 2 валов.

Натяжение сетки осуществляется перемещением ведомого вала при помощи натяжных болтов 1 и определяется по стреле прогиба цепи.

На сетчатом транспортере из обрабатываемого вороха отделяются крупные и соломистые примеси. Над сетчатым транспортером установлен соломоприжим.

При обработке засоренного и высоковлажного материала для интенсификации процесса разделения на сетке включается подбивальщик 4, который встряхивает ведомую ветвь сетчатого транспортера.

4.4. Подбивальщик (рис. 6) состоит из корпуса подшипников 1, крестовины 2 с рамками 3 и приводной звездочки 4. Подбивальщик отключается снятием приводной цепи.

Рис. 6

Подбивальщик

1 – корпус подшипника; 2 – крестовина; 3 – ролик; 4 – звездочка

4.5. Воздушноочистительная часть включает всасывающий и нагнетательный пневмоканалы, отстойную камеру 11 (рис. 5) с установленными в ней ротором вентилятора 10 и шнеком выгрузки легких примесей 12.

Пневмоканалы и отстойная камера представляют собой сварную конструкцию из листовой стали. В нижней части перегородки нагнетательного канала выполнены жалюзийные отверстия, а в боковой стенке – окно и канал для подсоединения воздушной части к общей аспирационной системе зерноочистительного агрегата.

Для регулировки скорости воздушного потока в нагнетательном пневмоканале установлена дроссельная заслонка 13 с винтовым приводом. Выход резьбы из винта 70 мм.

При выходе из шнека выгрузки легких примесей 12 установлен клапан с регулируемым грузом, а в месте выгрузки очищенного материала – подпружиненные клапаны 14.

# 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Во время эксплуатации машины необходимо соблюдать следующие правила:

5.1. Обслуживающий персонал допускается к работе только после прохождения специального инструктажа.

5.2. Ответственность за выполнение настоящих правил несет механик агрегата или механик поточной линии.

5.3. Подключать машину в электросеть и устранять неисправности электрической части разрешается только электромонтеру.

5.4. Включать и выключать машину, а также устранять неисправности разрешается только механику.

5.5. Запрещается оставлять машину подключенной к электросети после окончания работы.

5.6. Разрешается производить запуск, только убедившись, что находящиеся у машины люди не подвергаются опасности от движущихся частей и механизмов.

5.7. Смазку, подтягивание болтовых соединений, надевание ремней, цепей, а также разного рода исправления выполнять только во время остановки машины.

5.8. Запрещается подходить посторонним лицам к работающей машине.

5.9. Запрещается загромождать проходы к машине.

5.10. Запрещается запускать машину со снятыми или неисправными ограждениями.

5.11. Перед пуском машины необходимо проверить:

5.11.1. Заземление корпуса электродвигателя.

5.11.2. Исправность проводки и изоляции.

5.12. Запрещается работать на машине при температуре окружающей среды ниже -15° С.

# 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

6.1. При установке машины на комплексе  КЗС-50 и агрегате ЗАВ-50 к ней крепится приемник 1 (рис. 2).

Приемник припакован к машине.

6.2. Тщательно очистите машину от пыли и грязи.

6.3. Проверьте затяжку болтовых соединений, натяжение ремней и цепей, при необходимости смажьте подшипники.

Канавки шкивов и звездочки, работающие в одном контуре, должны лежать в одной плоскости.

Взаимное смещение не должно превышать: контур: шкив вентилятора - шкив загрузочного шнека - 1мм;  контур: звездочка загрузочного шнека - звездочка сетки - 2 мм;  контур: шкив эл/двигателя - шкив вентилятора - 2,6 мм; стрела прогиба ремня контура: шкив эл/двигателя - шкив шнека отходов, шкив вентилятора - шкив загрузочного шнека - 7мм при прикладывании усилия 5Н. Стрела прогиба ремня контура: шкив эл/двигателя – шкив вентилятора – 13,5 мм при прикладывании усилия 14Н. Стрела прогиба цепи контура: звездочка загрузочного шнека – звездочка привода сетки – 15 мм при усилии 150÷180 Н.

Непараллельность ведомого и ведущего валов не должна превышать 3 мм.

Стрела прогиба  цепи  сетчатого  транспортера 40 мм при усилии 150÷180 Н.

6.4. Обкатайте машину вхолостую в течение 30 мин. При этом проверьте работу механизмов и надежность болтовых соединений, осмотрите машину и устраните обнаруженные дефекты.

Если не появляются стук, вибрация, приступите к пуску и работе машины под нагрузкой.

# 7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ.

7.1. После пуска машины, убедившись, что направление вращения валов правильное (против часовой стрелки, если смотреть со стороны привода ротора вентилятора) и, что все рабочие органы работают нормально, при оптимальной для данной культуры загрузке, можно приступить к технологическим регулировкам. С помощью грузов на клапане загрузочного шнека отрегулируйте равномерную подачу материала по всей ширине сетчатого транспортера, а дроссельной заслонкой – скорость воздушного потока в пневмоканале.

О качестве работы машины можно судить по выходам очищенного зерна, крупных и легких примесей. В крупных и легких примесях не должно быть полноценного зерна основной культуры.

7.2. При обработке засоренного и высоковлажного вороха для предотвращения выноса полноценного зерна в крупные примеси необходимо включить в работу подбивальщик.

# 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРНЕНИЯ

Таблица 2

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения. Необходимые регулировки и испытания. | Применяемый инструмент и принадлежности. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Малая подача исходного материала на сетку, ухудшение качества воздушной очистки. | Натяните ремень привода, загрузочного шнека и вентилятора. | Гаечный ключ 7811-0025 (22х24) ГОСТ 2839 |
| Соскакивание цепи сетки со звездочки, щелчки | Натяните цепь, проверьте плоскостность венцов звездочек и параллельность валов | Гаечные ключи 7811-0007 (12х13) 7811-0023 (17х19) 7811-0025 (22х24) ГОСТ 2839 Линейка |
| Периодические стуки в приемной камере. В ворох попал посторонний предмет | Остановите машину, удалите посторонний предмет |  |

# 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1. Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности машины. Оно включает контрольно-осмотровые работы, контроль технического состояния, очистку, смазывание, крепление болтовых соединений, контрольно-регулировочные работы.

Техническое обслуживание должно проводиться:

при эксплутационной обкатке;

при использовании;

при хранении.

Своевременное и правильное техническое обслуживание машины обеспечивает надежность ее в эксплуатации.

9.2. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке должно проводиться при подготовке машины к хозяйственным работам:

при подготовке машины к обкатке;

при обкатке;

при окончании обкатки.

9.3. Техническое обслуживание при использовании имеет следующие виды:

ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);

первое техническое обслуживание (ТО-1);

9.3.1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) проводят через каждые 8-10 часов работы после ее окончания;  ТО-1 - через 120 часов работы.

Допускается отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) ЕТО, ТО-1 от установленной на 20 процентов.

9.4. Техническое обслуживание при длительном хранении должно производиться:

при подготовке машины к хранению;

в период хранения;

при снятии с хранения.

Техническое обслуживание при подготовке к хранению проводите сразу после окончания работ.

Техническое обслуживание в период хранения проводите путем проверки состояния машины не реже одного раза в два месяца.

Техническое обслуживание при снятии с хранения проводите перед началом хозяйственных работ.

9.5. Содержание технического обслуживания при подготовке машины к эксплуатационной обкатке и ее проведении аналогично ЕТО.

Содержание технического обслуживания по окончании эксплуатационной обкатки аналогично ТО-1.

9.6. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании  приведен в табл.3.

Трудоемкость и продолжительность видов

технического обслуживания

| Вид технического обслуживания | Продолжительность, ч | Трудоемкость, чел.-ч |
| --- | --- | --- |
| 1. ТО при эксплуатационной обкатке: ТО при подготовке машины к обкатке ТО при обкатке ТО при окончании обкатки | 0,2 0,5 0,6 | 0,2 0,5 0,6 |
| 2. ТО при использовании ежесменное (ЕТО) первое техническое (ТО-1) | 0,03 0,25 | 0,03 0,25 |
| 3. ТО при длительном хранении: ТО при подготовке машины к хранению ТО в период хранения ТО при снятии с хранения | 4 0,5 1 | 4 0,5 1 |

Таблица 3.

| Содержание работ и методика их выполнения. | Технические требования. | Приборы, инструменты, материалы для выполнения работ. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке |  |  |
| Очистите машину от пыли, проверьте болтовые соединения | Болтовые соединения должны быть затянуты. Величина крутящих моментов затяжки должна соответствовать РТМ 23.4.290-77 М6-5,3 Н.м (0,53 кг.с.м) М8-13,2 Н.м (1,32 кг.с.м) М10-26,5 Н.м (2,65 кг.с.м) М16-118 Н.м.(11,8 кг.с.м) | Щетка Ключи гаечные 7811-0004 (10х12) 7811-0007 (12х13) 7811-0023 (17х19) 7811-0025 (22х24) ГОСТ 2839 |
| Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепей сетчатого транспортера, приводных цепей и ременных передач. | Величина прогиба ветвей ремня типа Б – 7 мм при прикладывании усилия 5Н; тип В – 15,5 мм при прикладывании усилия 14Н. Стрела прогиба цепи с шагом 15,875мм-15 мм, при прикладывании усилия 150÷180Н. Стрела прогиба цепи с шагом 38 мм- 40мм при прикладывании усилия 150÷180 Н |  |
| Очистите пресс-масленки от грязи и смажьте машину | Смазочный материал должен быть чистым и не должен попадать на клиновые ремни Продолжение таблицы 3 | Шприц рычажно-плунжерный |
| Техническое обслуживание при обкатке |  |  |
| Обратите внимание на правильное направление вращения рабочих органов, взаимодействие движущихся деталей, отсутствие касания вращающимися деталями ограждений, боковин перегородок, корпусов, подшипников | Рабочие органы должны вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны привода и не касаться ограждений боковин, корпусов подшипников. |  |
| Техническое обслуживание по окончании обкатки |  |  |
| Устраните все обнару-женные технические неисправности |  |  |
| Ежесменное техническое обслуживание |  |  |
| Перед началом работы очистите от пыли, грязи и остатков зерна составные части машины. Осмотрите и, при необходимости, подтяните и закрепите составные части машины. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепей сетчатого транспортера, цепных и ременных передач. | На машине и в приемной камере не должно быть скоплений пыли и остатков зерна. Болтовые соединения должны быть затянуты. Величина крутящих моментов затяжки должна соответствовать Продолжение таблицы 3 РТМ 23.4.290-77 М6-5,3 Н.м (0,53 кг.с.м) М8-13,2 Н.м (1,32 кг.с.м) М10-26,5 Н.м (2,65 кг.с.м) М16-118 Н.м.(11,8 кг.с.м) |  |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |  |  |
| Очистите от пыли, грязи и остатков зерна составные части машины. | На машине и в машине не должно быть скоплений пыли и остатков зерна. |  |
| Осмотрите и, при необходимости, подтяните и закрепите составные части машины. | Болтовые соединения должны быть затянуты. Величина крутящих моментов затяжки должна соответствовать Продолжение таблицы 3 РТМ 23.4.290-77 | Ключи гаечные 7811-0004 (10х12) 7811-0007 (12х13) 7811-0023 (17х19) 7811-0025 (22х24) |
| Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепей сетчатого транспортера, цепных и ременных передач. | М6-5,3 Н.м (0,53 кг.с.м) М8-13,2 Н.м (1,32 кг.с.м) М10-26,5 Н.м (2,65 кг.с.м) М16-118 Н.м.(11,8 кг.с.м) |  |
| Осмотрите подшипники качения, боковые уплотнители сетчатого транспортера | Подшипники не должны перегреваться. Допускается нагрев до +50° С |  |
| Осмотрите и смажьте подшипники качения и приводные цепи. | Смазочный материал должен быть чистым и не должен попадать на ремни. |  |
| Продолжение таблицы 3 Техническое обслуживание при подготовке машины к хранению |  |  |
| По окончании сезона работы проведите техническое диагностирование машины, определите ее техническое состояние и остаточный ресурс составных частей машины. | На машине и в приемной камере не должно быть скоплений пыли и остатков зерна. |  |
| Очистите машину от пыли, грязи и остатков зерна | Болтовые соединения должны быть затянуты. Величина крутящих моментов затяжки должна соответствовать РТМ 23.4.290-77 М6-5,3 Н.м (0,53 кг.с.м) М8-13,2 Н.м (1,32 кг.с.м) М10-26,5 Н.м (2,65 кг.с.м) М16-118 Н.м.(11,8 кг.с.м) | Ключи гаечные 7811-0004 (10х12) 7811-0007 (12х13) 7811-0023 (17х19) 7811-0025 (22х24) ГОСТ 2839 |
| Осмотрите машину и устраните все обнаруженные при осмотре неисправности. |  |  |
| Снимите клиновые ремни. Подтяните болтовые соединения. | Продолжение таблицы 3 | Набор ключей |
| Подшипники качения промойте в бензине с добавлением масла. Установите на место и смажьте. | К бензину добавьте 5-10% масла. | Бензин, масло М12-А или М-20А ГОСТ 20799 |
| Цепи втулочно-роликовые снимите, очистите, промойте в промывочной жидкости, подержите в горячем масле без натяжения на машину | Масло должно быть нагрето до 80-90°С | Промывочная жидкость, масло ТА15 В или ТЭп-15 ГОСТ 23652 |
| Звездочки цепной передачи и резьбовые поверхности натяжных устройств смажьте восковыми составами и антикоррозионной смазкой, восстановите поврежденную окраску. | Перед окраской поверхность должна быть зачищена и обезжирена. Защитите клиновые ремни и таблички от попадания на них краски. | Смазка НГ-204У ГОСТ 18974 или микровосковые составы ЗВВД-13. ТУ 38.101.716. ПЭВ-74 ТУ 38-101-103. Пистолет распылитель или кисть. Эмаль П-188 ГОСТ 24784 |
| Продолжение таблицы 3 Техническое обслуживание при снятии с хранения |  |  |
| Проведите натяжение цепных и ременных передач | Величина прогиба ветвей ремня типа Б – 7 мм при прикладывании усилия 5Н; тип В – 15,5 мм при прикладывании усилия 14Н. Стрела прогиба цепи с шагом 15,875мм-15 мм, при прикладывании усилия 150÷180Н. Стрела прогиба цепи с шагом 38 мм- 40мм при прикладывании усилия 150÷180 Н |  |
| Венцы звездочек и канавки шкивов должны лежать в одной плоскости. Взаимное смещение не более 2мм. Очистите пресс-масленки от пыли и грязи, смажьте машину согласно таблице и схеме смазки. |  | Шприц рычажно плунжерный |
| *Используется инструмент, прилагаемый к машине первичной очистки. |  |  |

9.7 Запасные части и инструмент к машине не прилагаются.  Машина устанавливается в зерноочистительном агрегате или комплексе. При обслуживании машины используется инструмент прилагаемый к машине первичной очистки.

9.8. Смазка.

Для качественной, долговечной, и надежной работы машины необходимо правильно организовать смазку.

Для смазки применяется солидол. Солидол нагнетается в корпуса подшипников до заполнения 1/3-1/2 их объема. Следите, чтобы смазка не подтекала на клиновые ремни.

Работу шприца проверяйте периодически, перед смазкой очистите головки пресс-масленок.

9.9. При эксплуатации машины следите за работой воздушно-очистительной части, скорость воздушного потока регулируйте дроссельной заслонкой 13, рис.3.

ГРАФИК

технологической последовательности выполнения операции

технологического обслуживания

Таблица 5

| Содержание работ | Время на выполнение операции, мин. |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Очистка машин от пыли | 2 |
| 2. Проверка надежности затяжки болтовых соединений | 3 |
| 3. Стопорение шкивов, звездочек | 2 |
| 4. Очистка пресс-масленок от пыли и смазка машины согласно схеме и таблице смазки | 2 |
| 5. Проверка натяжения клиновых ремней и цепей | 2 |
| 6. Проверка крепления ограждений | 0,5 |
| 7. Осмотр подшипников качения | 5 |
| 8. Проверка машины на холостом ходу | 2 |

Таблица 6 Нормы расхода материалов по видам технического обслуживания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Ед. изм. | При экс. | ЕТО | ЕТО-1 | При хра-нении |
| Солидол ГОСТ 1033 | кг | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Керосин | л |  |  |  |  |
| Бензин ГОСТ 8505 или уайт-спирит | л | - | - | - | 1,5 |
| Смазка НГ-204У ГОСТ 18974 или микровосковой состав ЗВВД-13 ТУ 38-101-176 | кг | - | - | - | 0,35 |
| Эмаль П-188 ГОСТ 2478 | кг | - | - | - | 0,3 |
| Масло М-12А или М-20А ГОСТ 10544 | кг | - | - | - | 0,1 |
| Масло М8А ГОСТ 10541 | кг | - | - | - | 0,4 |
| Обтирочный материал | кг | - | - | - | 0,4 |

# 10. Комплектность

| Обозначение | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| МПО 50.00.000 | Машина предварительной очистки зерна МПО-50 | 1 |
| ГОСТ 13568-75 | Цепь ПР-15, 875-2270-2 | 2 |
| СММ 03.024 | Крышка | 11 |
| ГОСТ 1284.1 | Ремни: В(Б)-1600 I В(Б)-2500 I В(Б)-3550 I | 2** 2** 2** |
| МПО-50.00.000РЭ МПО-50.00.000КД | Документация Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном, упаковочным листом и аварийным актом) Каталог деталей и сборочных единиц* | 1 1 |

* Поставляются потребителю за отдельную плату.

**  один комплект ЗИП

Дополнительные сетки для очистки и сортировки мелкосеменных культур МПО-50.01.050 (12 мм х 12 мм), МПО-50.01.050-01(15 мм х 15 мм), МПО-50.01.050-02 (10 мм х 10 мм) и приемник МПО-50.07.000 поставляются потребителю по отдельному требованию.

# 11. ТАРА И УПАКОВКА.

Машина отправляется потребителю в собранном виде без тары отдельным местом. Техническое описание с паспортом и гарантийным талоном укладываются в приемную камеру, документация крепится шпагатом; крышки приемной камеры и ящик УД-101 пломбируются.

# 12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Машина предварительной очистки МПО-50, как правило, отправляется с завода по железной дороге. На каждую отправляемую машину составляется приемо-сдаточный акт, который прилагается к железнодорожной накладной. Железнодорожная накладная и приемо-сдаточный акт являются основными документами, по которым хозяйство принимает от транспортной организации машину.

Приемку машин необходимо поручить опытным лицам, хорошо знающим сельскохозяйственные машины. При приемке необходимо проверить по записям в приемо-сдаточном акте и железнодорожной накладной количество прибывших мест, и, кроме того, тщательно проверить целостность и сохранность частей машины.

Проверку следует проводить наружным осмотром без распаковки. При проверке должен присутствовать представитель транспортной организации, сдающей машину.

Если при приемке будут обнаружены поломки или недостача транспортных мест, то в присутствии представителя транспортной организации и за его подписью должен быть составлен коммерческий акт (по форме, имеющейся у транспортной организации). В акте обязательно указываются заводской номер машины, порядковый номер транспортного места.

При поломках указывается номер машины, наименование, марка и количество поврежденных изделий.

При срыве пломб необходимо вскрыть места и по упаковочным листам установить, каких изделий недостает или какие поломаны, и записать их в акт.

Если будет обнаружено только повреждение упаковки, коммерческий акт не составляется.

Ответственность за утерю и поломку в пути несет транспортная организация, которой и предъявляется денежный иск в соответствии с составленным актом.

Завод по получении коммерческого акта высылает за счет хозяйства, подписавшего акт, недостающие или поломанные изделия.

Проверка комплектности деталей машины производится следующим образом: вскройте машину и сверьте наличие изделий по количеству и наименованиям с упаковочными листами, вложенными в места упаковки.

При обнаружении некомплектности составьте акт по форме (см. ниже)

Получив копию акта, в котором комиссия устанавливает вину завода о недостаче и дефектах изделий, и сопроводительное письмо к акту, завод бесплатно высылает недостающие изделия. Проверка некомплектности полученной машины должна быть произведена в течение 10 дней после принятия ее хозяйством от транспортной организации.

По истечении этого срока хозяйство теряет право на бесплатное получение изделий.

АКТ №

«         »                                     200_ г

Относительно дефектов, обнаруженных при подетальной проверке комплектности.

Заводской номер ____________________________________________

отгружаемого с завода __________________по накладной № ___________

счету № _______________________и полученного на станции назначения

___________________________________________     ____________ 200  г.

Получение данного письма и акта просим подтвердить.

__________________________________         	   _______________________

(Должность руководителя предприятия)                          (Подпись и дата)

# 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранение машины производите согласно ГОСТ 7751.

13.1. После окончания сезона работы машины проведите очередное техническое обслуживание, тщательно осмотрите и очистите машину от пыли и грязи, лишней смазки и остатков семян, осмотрите и составьте дефектную ведомость для заказа запасных частей и акт машины на хранение.

13.2. Перед хранением проведите очередное техническое обслуживание.

13.2.1. Поврежденную окраску восстановите.

13.2.2. Снимите ремни с машины, очистите, промойте в теплой воде, протрите насухо и припудрите тальком.

Храните в затемненном месте при Т=25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в расправленном состоянии.

При хранении ремни не должны подвергаться действию масел, бензина и других разрушающих резину веществ.

13.2.3. Цепи (t=15,875) снимите, промойте в уайт-спирите, протрите, погружая на 15-20 мин. в подогретое до 80-90С° масло трансмиссионное (ТЭп-15-ЭФО) и вновь установите без натяжения на машину. Цепи (t=38) ослабьте и смажьте трансмиссионным маслом.

Осмотрите цепь и выявите звенья с дефектами (разрушение и деформация деталей, наличие трещин, выкрашивание металла, нарушение прочности соединений валиков и втулок в пластинах, нарушение подвижности шарниров). Предельная длина 10 звеньев должна быть равна для t=15,875 – 163 мм, для t=38мм – 395 мм.

13.2.4. При хранении машины все неокрашенные поверхности деталей покройте восковыми составами ПЭВ-74 ТУ 38-101-103 или ЭВВД-13 ТУ 38-101-176.

Эти же смазки используются для консервации деталей.

13.3. При расконсервации смазанные детали протрите бязью, смоченной бензином или уайт-спиритом по ГОСТ 3134.

Детали и узлы, смазанные консистентной смазкой, погрузите в нагретое до 100-110°С масло по ТУ 38-101-521 с последующей протиркой

бязью, смоченной бензином или уайт-спиритом.

Рис. 7

Схема смазки

# 14. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие сепаратора требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, условий транспортирования, хранения, монтажа, установленных руководством по эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, при наработке не более 260 часов. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сепаратора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения потребителем.

14.3 Претензии по качеству должны представляться согласно условиям договора купли-продажи в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Федеральными законами от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 24.05.99 № 100-ФЗ, «Об инженерно-технической системе агропромышленного комплекса»  от 09.01.96 № 2 ФЗ, «О защите прав потребителей» от 10.06.93 № 5151-1, «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 5154-1, «О стандартизации» с изменениями и дополнениями от 27.12.95 № 211-ФЗ, «О лизинге» от 29.10.98 № 164-ФЗ, кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон «Положение по рассмотрению претензии владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период». При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления изделия к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к потребителю.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Машина предварительной очистки зерна  МПО - 50

Заводской  номер  ___________________________________________

Соответствует  ТУ 4735-009-05785750-2002  и признано годной для эксплуатации

Дата выпуска «___»____________ 200 __ г.

М.П.                                         _____________________________________

( подпись лиц, ответственных за приемку)

Примечание:  Форму заполняет предприятие – изготовитель изделия.

| Заполняется изготовителем | ОАО "Воронежсельмаш" 394030 г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 # ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Машина предварительной очистки зерна МПО - 50 ________________________________________ (число, месяц и год выпуска) ________________________________________ (порядковый номер изделия) Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам. Гарантируем исправность изделия в течение 12 месяцев, при наработке не более 260 ч, со дня его ввода в эксплуатацию , но не позднее 6 месяцев с момента получения потребителем |
| --- | --- |
| Заполняется потребителем | М.П. Контролер______________________ __________________ Личная Расшифровка подпись подписи _______________________________________________________________ 1.__________________________________ ________ ______________ дата получения изделия потребителем Личная Расшифровка потребителем на складе подпись подписи изготовителя 2.__________________________________ ________ ______________ дата ввода изделия Личная Расшифровка в эксплуатацию подпись подписи М.П. |

Приложение 1

# ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Таблица 5

| № позиции на схеме расположения подшипников рис.7 | Тип подшипников, размеры, мм | Номер | Место установки | Количество подшипников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на узле | на изделии в целом |
| 1. | Шариковый радиальный сферический двухрядный с закрепительной втулкой d=30, Do=72, B=17 | №11206 ГОСТ 8545 | Сетка | 4 | 4 |
| 2, 4, 5. | Шариковый радиальный сферический двухрядный с закрепительной втулкой d=35, Do=80, B=18 | №11207 ГОСТ 8545 | Вентилятор и шнеки | 6 | 6 |
| 3. | Шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями d=20, Do=47, B=14 | №180204 ГОСТ 8882 | Натяжные шкивы | 2 | 2 |

Рис. 7

Схема расположения подшипников

Приложение  2

# Журнал учета постановки изделия на хранение и приема в эксплуатацию

| Дата сдачи | Наименование, марка машины | Техническое состояние (неисправное, требует ремонта, списание) | При постановке машин на хранение |  |  |  | Подписи |  | Дата выдачи | Техническое состояние (неисправное, требует ремонта, списание) | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сданы на склад |  | Отсутствуют |  | Принял оветств. за хранение | Сдал должность (Ф.И.О.) |  |  | Принял должность (Ф.И.О.) | Сдал оветств. за хранение |
|  |  |  | Наименование сб. ед. деталей. | Количество | Наименование сб. ед. деталей. | Количество |  |  |  |  |  |  |

Приложение  3

ОАО "Воронежсельмаш"

394030, г.Воронеж, ул. 9 Января, 68

# УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

на машину предварительной очистки зерна МПО-50

Количество грузовых мест – 2

| Обозначение грузового места | Обозначение НД и КД на изделие, сборочную единицу, деталь | Наименование изделия, сборочной единицы, детали | Количество сборочных единиц, деталей в грузовом месте | Вид грузо- вого места | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | МПО-50.00.000 | Машина предварительной очистки зерна МПО-50 | 1 | Без упаковки |  |
|  |  | Двигатель АИР132М6У3, 380В, 50Гц, Р=7,5 кВт n=1000 об/мин, JM1081 | 1 | Установлен на машине |  |
| 2/2 | ГОСТ 13568 | Цепь ПР-15, 875-2270-2 | 2 | Ящик УД-453-01*** | Обернуты бумагой и увязаны шпагатом |
|  | СММ 03.024 | Крышка | 11 | -//- | Обернуты бумагой |
|  | МПО-50.01.050-01 | Сетка 15x15* | 1 | -//- | Увязана проволокой |
| 2/2 | ГОСТ 1284.1 | Ремни: В(Б)-1600 I В(Б)-2500 I С(В)-3550 I | Продолжение прилож.3 2** 2** 2** | -//- | Увязаны шпагатом |
|  |  | Документация: |  |  |  |
|  | МПО-50.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации(с гарантийным талоном, упаковочным листом и аварийным актом) | 1 | Уложено в карман ящика УД-453-01*** | В полиэтиленовом пакете |
|  | МПО-50.00.000КД | Каталог деталей и сборочных единиц* | 1 |  |  |

* Поставляются потребителю за отдельную плату.

** Один комплект ЗИП.

*** При поставке сетки 15х15* использовать ящик УД-101.

УПАКОВЩИК                                                    КОНТРОЛЕР

“___” _________                                                  “___” ________

Приложение 4

АВАРИЙНЫЙ АКТ

№_____________

«___»_________200___г. 	Копии направлены:

1.__________________________

2.__________________________

Настоящий акт составлен  в___________________________________________________________________

(Указать хозяйство, область, район)

комиссией в составе:   1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

в том, что при работе  изделия

___________________________________________________________________

(Указать наименование изделия)

Заводской №____________принята____________________________________		                                                  (Указать время приемки от транспортной

__________________________________________________________________

или другой организации)

произошла аварийная поломка, выразившаяся в__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Указать причину, вызвавшую аварию)

__________________________________________________________________

и повлекшая за собой выход из строя следующих деталей и сборочных единиц:

__________________________________________________________________

(Указать номера деталей  и сборочных единиц или их названия)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

По заключению комиссии указанная авария произошла по вине_____________

__________________________________________________________________

(Указать виновника: предприятие-изготовитель,  поставщик или хозяйство)

по причине________________________________________________________

( Указать причину)

Детали ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________, послужившие причиной аварии, высылаем в адрес ОТК предприятия-изготовителя.

Детали______________________________________________________________

____________________________________________________________________

могут быть восстановлены самим хозяйством.

Для полного восстановления изделия   необходимы детали:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Указать перечень деталей)

Просим  _________________________________________ выслать в наш адрес:

(Указать поставщика)

___________________________________________________________________

(Указать четко и подробно почтовый адрес и адрес станции отгрузки)

____________________________________________________________________

(Подпись ответственного лица и печать хозяйства)